左侧边日志选项有一个参数“分包超时”的作用是什么？分别列出接收100个字节、200个字节、500个字节、1000个字节需要将“分包超时”设置成多少？

“分包超时”不是“接收多少字节就截一包”的参数，而是“在多长时间内没有再收到新字节，就把当前缓存当作一包输出”的参数。

代码里就是这么做的：

common.jsLines 960-980

//串口分包合并

function dataReceived(data) {

serialData.push(...data)

if (toolOptions.timeOut == 0) {

if (worker) {

worker.postMessage({ type: 'uart_receive', data: serialData })

}

addLog(serialData, true)

serialData = []

return

}

//清除之前的时钟

clearTimeout(serialTimer)

serialTimer = setTimeout(() => {

if (worker) {

worker.postMessage({ type: 'uart_receive', data: serialData })

}

//超时发出

addLog(serialData, true)

serialData = []

}, toolOptions.timeOut)

}

所以它的作用是：

- 每次收到数据，就先放进 serialData

- 如果后续又有新数据到来，就重置计时器

- 只有“连续 timeOut 毫秒都没新数据”时，才把这批数据显示成一包

- 设成 0 时，不做合包，来一批显示一批

你问的“100/200/500/1000 字节该设多少”，严格来说没有固定答案，因为它取决于：

- 波特率

- 串口格式

- 设备发送时中间是否停顿

- 浏览器/Web Serial 每次 read() 返回的块大小

也就是说，1000 字节不一定要比 100 字节设置更大的“分包超时”；如果设备是连续发送，中间没有停顿，它们都可能在很小的超时下合成一包。反过来，如果设备中间停了 20ms，那就算只有 100 字节，也可能被拆开。

如果你只是想要一个“按默认 115200 波特率连续发送时的参考值”，可以粗略按 8N1 的 10 bit/byte 估算总传输时间：

- 100 字节：约 8.7ms

- 200 字节：约 17.4ms

- 500 字节：约 43.4ms

- 1000 字节：约 86.8ms

但这仍然不是“应该设置的分包超时”，只是“连续发送完这些字节大概要多久”的参考。实际建议是：

- 想尽量不拆包：设成比设备两段数据间最大停顿稍大一点，比如 20ms、50ms、100ms

- 想实时一点：设小一点，比如 5ms 到 20ms

- 完全不想合包：设 0

如果你现在的设备是 115200，我给你一个实用建议：

- 普通 AT 指令/短报文：先试 20ms

- 报文稍长、偶尔有停顿：试 50ms

- 长数据流、希望尽量合并完整：试 100ms

如果你愿意，我可以再根据你实际串口波特率和设备报文格式，直接帮你推荐一个更合适的默认值。

根据实际串口波特率和设备报文格式，直接帮你推荐一个更合适的默认值

如果没有你设备的更具体资料，我建议这个工具的默认“分包超时”设为 20ms，这是一个比 50ms 更适合大多数 115200 串口交互场景的折中值。

原因很简单：

- 对常见 115200, 8N1 来说，单字节传输约 0.087ms

- 很多 AT 指令、状态回包、短文本回包都会在几毫秒内连续到达

- 设成 20ms，通常可以把一条连续回包合并成一条日志，同时又不会让界面显示显得太“拖”

可以这样选：

- 20ms：推荐默认值。适合大多数 115200 的 AT 指令、短报文、普通模块调试

- 50ms：如果你的设备经常分段吐数据，中间会停一下，但你又想尽量合成一条完整日志

- 100ms：适合明显“断断续续”输出的设备，但日志显示会更滞后

- 0ms：适合你想看最原始的接收节奏，不做合包

如果按常见设备类型给建议：

- AT 模块、MCU 调试串口：20ms

- GNSS/NMEA、普通文本协议：20ms 到 50ms

- 二进制大包、设备会分段上报：50ms

- 高实时交互控制：5ms 到 20ms

所以我给你的直接结论是：把默认值设为 20 最合适。
如果你愿意，我也可以直接帮你把项目里的默认“分包超时”从 50 改成 20。